Производство термодвери«SmartD»из пленки ПВХ с магнитным замком и фиксаторами.

ПЕРЕЧЕНЬ ВХОДЯЩИХ МАТЕРИАЛОВ:

1. Пленка ПВХ -  0,4; 0,6; 0,8; 10; 12; 14; 16;18;20 - микрон

2. Ремень ЛТК 2,5; 3; 4; 6 см шириной

3. Ткань «Габардин» (100% синтетика)

4. Ткань «Горизонталь», а так же  допустимы аналогичные синтетические ткани

5. Магнит Ферритовый

6. Магнит Неодимовый

7. Липучка ( текстильная застежка)  от 2 до 4 см. Липучка состоит из двух частей : 1 часть – микрокрючки, 2 часть- войлок.

8 Армированная швейная нитка размер – 20S/2;20S/3; 20S/4; 40S/2; 40S/3

Термодверь изготавливается по индивидуальному размеру заказчика. В поэтапном описании производства указаны нормы списания материалов на средний стандартный размер.  Указанные нормы расхода материалов меняются в зависимости от размеров двери и пожеланий заказчика.

ПОЭТАПНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ТЕРМОДВЕРИ

( средний стандартный размер 150х225 см)

1 ЭТАП – КРОЙ

1. Пленка ПВХ

2. Ткань «Габардин» (100% синтетика), ткань «Горизонталь»  так же допустимы аналогичные синтетические ткани;

3. Ремень ЛТК 2,5; 3; 4; 6 см шириной

4. Липучка (текстильная застежка)  от 2 до 4 см.

ОПИСАНИЕ

Пленка ПВХ нарезается на 2 полосы размером   25 см – Боковые секции А и B, а так же на 2 полосы по 45 см – Средние секции C и D;

Ткань нарезается на 6 полос шириной 9 см, длиной 230см;

Ремень ЛТК для пленки нарезаем 12 отрезков по 230см;

Ремень ЛТК для пленки нарезаем 2 отрезка по 250см;

Ремень ЛТК для пленки нарезаем 6 отрезка по 45см;

Ремень ЛТК для пленки нарезаем 4 отрезка по 25см;

Фиксатор:

Ремень ЛТК нарезаем отрезками от 20см до 40см – 4шт;

Липучку нарезаем от 10 см до 20 см – 4шт.

2 ЭТАП – Изготовление магнитного замка.

1. Раскроенные полосы  Ткани «Габардин», «Горизонталь» либо  аналогичные синтетические ткани;

2. Магнит Ферритовый или  МагнитНеодимовый

3. Армированная швейная нитка размер – 20S/2;20S/3; 20S/4; 40S/2; 40S/3

ОПИСАНИЕ

Раскроенные полосы складываются пополам и проглаживаются. Полосы выстрачиваются горизонтальными закрепами  с отступом снизу 5 см, где каждый кармашек для магнитов составляет от 3см до 5 см, промежуток между кармашками для магнитов от 7 см до 12 см. В кармашки вставляются магниты и прошиваются прямой, вертикальной  строчкой.

3 ЭТАП – Сборка термодвери

1. Боковые секции А и В , средние секции  С и D

2. Магнитный замок

3. Ремень ЛТК

4. Армированная швейная нитка размер – 20S/2;20S/3; 20S/4; 40S/2; 40S/3

5.Липучка отрезанная согласно размерам

ОПИСАНИЕ

Сборка боковой секции В начинается с оформления низа. Для этого секцию вставляем между двумя ремнями ЛТК и закрепляем это двумя горизонтальными строчками.  На лицевую сторону сверху и по внешней правой стороне пришивается ремень ЛТК двумя параллельными строчками. По внутренней стороне пришивается ремень ЛТК, с лицевой и изнаночной стороны между которыми вставлен магнитный замок.

Сборка боковой секции А начинается с оформления низа. Для этого секцию вставляем между двумя ремнями ЛТК и закрепляем это двумя горизонтальными строчками.  На лицевую сторону сверху и по внешней левой стороне пришивается ремень ЛТК двумя параллельными строчками. По внутренней стороне пришивается ремень ЛТК, с лицевой и изнаночной стороны между которыми вставлен магнитный замок.

Сборка средней секции С и D начинается с оформления низа. Для этого секцию вставляем между двумя ремнями ЛТК и закрепляем двумя горизонтальными строчками. На лицевую сторону верхней части секции пришиваем ремень ЛТК двумя параллельными строчками. На средних секциях магнитный замок крепится таким же способом как и на боковых секциях, только с двух боковых сторон.  Наверх изнаночной стороны средней  секции пришиваем отрезок липучки 1 части ( микрокрючки) на ремень ЛТК.

Изготовление фиксатора включает в себя отрезок ремня ЛТК от 20см до 40см, на который пришивается двумя параллельными строчками отрезок липучки 2 часть (войлок). Фиксатор крепится на лицевой стороне сверху на ремень ЛТК.

Производство термодвери смарт Д из пленки ПВХ с магнитным замком и фиксаторами - Усиленная.

ПЕРЕЧЕНЬ ВХОДЯЩИХ МАТЕРИАЛОВ:

1. Пленка ПВХ - 0,6; 0,8; 10; 12; 14; 16;18;20 - микрон

2. Ремень ЛТК 2,5; 3; 4; 6 см шириной

3. Ткань «Габардин» (100% синтетика)

4. Ткань «Горизонталь», а так же  допустимы аналогичные синтетические ткани

5. Магнит Ферритовый

6. Магнит Неодимовый

7. Липучка ( текстильная застежка)  от 2 до 4 см. Липучка состоит из двух частей : 1 часть – микрокрючки, 2 часть- войлок.

8. Армированная швейная нитка размер – 20S/2;20S/3; 20S/4; 40S/2; 40S/3

9. Металлический прут от 5 до 15мм

Термодверь изготавливается по индивидуальному размеру заказчика. В поэтапном описании производства указаны нормы списания материалов на средний стандартный размер.  Указанные нормы расхода материалов меняются в зависимости от размеров двери и пожеланий заказчика.

ПОЭТАПНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ТЕРМОДВЕРИ

( средний стандартный размер 150х225 см)

1 ЭТАП – КРОЙ

1. Пленка ПВХ

2. Ткань «Габардин» (100% синтетика), ткань «Горизонталь»  так же допустимы аналогичные синтетические ткани;

3. Ремень ЛТК 2,5; 3; 4; 6 см шириной

4. Липучка (текстильная застежка)  от 2 до 4 см.

ОПИСАНИЕ

Пленка ПВХ нарезается на 2 полосы размером   25 см – Боковые секции А и B, а так же2 полосы по 45 см – Средние секции C и D;

Ткань нарезается на 6 полос шириной 20 см, длиной 230см;

Ремень ЛТК для пленки нарезаем 12 отрезков по 230см;

Ремень ЛТК для пленки нарезаем 2 отрезка по 250см;

Ремень ЛТК для пленки нарезаем 6 отрезка по 45см;

Ремень ЛТК для пленки нарезаем 4 отрезка по 25см;

Фиксатор:

Ремень ЛТК нарезаем отрезками от 20см до 40см – 4шт;

Липучку нарезаем от 10 см до 20 см – 4шт.

2 ЭТАП – Изготовление магнитного замка.

1. Раскроенные полосы  Ткани «Габардин», «Горизонталь» либо  аналогичные синтетические ткани;

2. Магнит Ферритовый или  МагнитНеодимовый

3. Армированная швейная нитка размер – 20S/2;20S/3; 20S/4; 40S/2; 40S/3

ОПИСАНИЕ

Раскроенные полосы складываются пополам и проглаживаются, затем скадываются ещё раз пополам и проглаживаются. Полосы выстрачиваются горизонтальными закрепами  с отступом снизу 5 см, где каждый кармашек для магнитов составляет  5 см, промежуток между кармашками для магнитов от 7 см до 12 см. В кармашки вставляются магниты и прошиваются прямой, вертикальной  строчкой.

3 ЭТАП – Сборка термодвери

1. Боковые секции А и В , средние секции  С и D

2. Магнитный замок

3. Ремень ЛТК

4. Армированная швейная нитка размер – 20S/2;20S/3; 20S/4; 40S/2; 40S/3

5.Липучка отрезанная согласно размерам

6.Металлический прут от 5 до 15мм

ОПИСАНИЕ

Сборка боковой секции В начинается с оформления низа. Для этого секцию вставляем между двумя ремнями ЛТК и закрепляем это двумя горизонтальными строчками.  На лицевую сторону сверху и по внешней правой стороне пришивается ремень ЛТК двумя параллельными строчками. По внутренней стороне пришивается ремень ЛТК, с лицевой и изнаночной стороны между которыми вставлен магнитный замок.

Сборка боковой секции А начинается с оформления низа. Для этого секцию вставляем между двумя ремнями ЛТК и закрепляем это двумя горизонтальными строчками.  На лицевую сторону сверху и по внешней левой стороне пришивается ремень ЛТК двумя параллельными строчками. По внутренней стороне пришивается ремень ЛТК, с лицевой и изнаночной стороны между которыми вставлен магнитный замок.

Сборка средней секции С и D начинается с оформления низа. Для этого секцию вставляем между двумя ремнями ЛТК и закрепляем двумя горизонтальными строчками. На лицевую сторону верхней части секции пришиваем ремень ЛТК двумя параллельными строчками. На средних секциях магнитный замок крепится таким же способом как и на боковых секциях, только с двух боковых сторон.  Наверх изнаночной стороны средней  секции пришиваем отрезок липучки 1 части ( микрокрючки) на ремень ЛТК.

Для утяжеления секций внизу между ремнем ЛТК и пленкой вставляется металлический прут.

Изготовление фиксатора включает в себя отрезок ремня ЛТК от 20см до 40см, на который пришивается двумя параллельными строчками отрезок липучки 2 часть (войлок). Фиксатор крепится на лицевой стороне сверху на ремень ЛТК.