ОПИСАНИЕ «АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС «SNR-20»

Аппаратно-программный комплекс «SNR-20» предназначен для определения скоростно-силовых способностей спортсменов боксеров и таэквондистов.

Аппаратно-программный комплекс состоит из боксерского мешка с датчиками, блока обработки данных, и программного обеспечения на компьютере. Он позволяет производить измерение величины силы удара по боксерскому мешку, скорость ударов (число ударов в минуту), время реакции спортсмена на сигнал, определять зону мешка, в которую был выполнен удар.

Боксерский мешок имеет форму схожую с цилиндром. Его высота 130 см, диаметр 45 см. По высоте мешок разделен на пять зон для нанесения ударов. В процессе выполнения упражнений спортсмен должен наносить удары по определенной зоне, которую ему укажет преподаватель.

Внутри боксерского мешка установлены несколько акселерометрических датчиков, которые производят измерение возникающего в результате удара ускорения. Результат измерений со всех датчиков оцифровывается и передается по проводной шине в блок обработки данных.

В блоке обработки данных путем математических расчетов производится преобразование измеренных результатов в величину силы удара, приложенного к мешку. Кроме того, микропроцессор блока обработки данных имеет функцию таймера, который осуществляет отсчет времени. По результатам отсчетов рассчитывается скорость ударов по мешку, то есть число ударов за заданный промежуток времени. Также блок обработки данных оснащен источником звукового сигнала – зуммером. В некоторых упражнениях зуммер подает звуковые сигналы спортсменам, по которых они должны наносить удары. Микропроцессор отчитывает время с момента подачи сигнала до момента удара, и таким образом, определяется время реакции спортсмена на сигнал.

Управление аппаратным комплексом осуществляется с помощью компьютерной программы “TABO-STAR”. Соединение компьютера с блоком обработки данных прибора – беспроводное.

Компьютерная программа содержит элементы управления для управления подключением к прибору; табличные списки с данными спортсменов и результатами выполнения упражнений; элементы управления для выбора режима работы и запуска соответствующих упражнений; элементы управления для экспорта и сохранения таблиц с результатами упражнений в формате Microsoft Excel.

Порядок работы комплекса следующий. Преподаватель запускает программу на компьютере и выбирает из списка необходимое упражнение. Далее в табличном списке выбирается один спортсмен, и нажимается кнопка запуска упражнения. При этом блок обработки данных и датчики переводятся в режим измерений. Если спортсмен отсутствует в табличном списке, то его следует внести в список перед началом упражнений.

Когда прибор переходит в режим измерений, в зависимости от выбранного упражнения, микропроцессор запускает таймер, начинает опрос датчиков и подает сигналы зуммером. Каждый удар по мешку фиксируется микропроцессором, вычисляется его сила, местоположение (зона, в которую был выполнен удар). При необходимости, фиксируется время задержки с момента подачи  сигнала, а также определяется число ударов за выбранный промежуток времени. Кроме того, в программе предусматривается возможность ручной подачи сигнала по нажатию преподавателем соответствующей кнопки.

После выполнения спортсменом упражнения микропроцессор выходит из режима измерений, вычисляет необходимые параметры, и передает результаты выполнения упражнения на компьютер. Программа заносит полученные данные в соответствующие графы таблицы. После этого преподаватель может выбрать другого спортсмена и снова приступить к выполнению ранее выбранного упражнения, или же выбрать и начать выполнение другого упражнения. По окончании всех упражнений можно сохранить результаты из таблицы в формате Microsoft Excel.

1) Вес боксёрской груши 50-60кг

2) Высота боксёрской груши 130-140 см

3) Ширина боксёрской груши 40-45 см

4) 5 зон для нанесения ударов и определения точности ударов

5) USB кабель, для подачи информации к компьютеру

6) Ноутбук; определяет тестовые задания, хранит результаты полученные от спортсменов