Формула полезной модели

«Аппаратно-программный комплекс контроля ударов боксера» состоит из компьютера, крейт LTR-U-1 и динамометрической платформы, она конструктивно представляет собой корпус и площадку для нанесения удара, причём корпус жестко крепится на стене и может перемещаться по вертикали, в зависимости от роста боксера,  для нанесения удара,  также регистрируются общие показатели физической подготовки, отличающаяся тем, что «аппаратно-программного комплекса «SNR-20» позволяет производить измерение величины силы удара по боксерскому мешку, скорость ударов (число ударов в минуту), время реакции спортсмена на сигнал, определять зону мешка, в которую был выполнен удар, внутри боксерского мешка установлен стержень, к нему прикреплены несколько акселерометрических датчиков, которые производят измерение возникающего в результате удара ускорения, а результат измерений со всех датчиков оцифровывается и передается по проводу в блок обработки данных, который оснащен источником звукового сигнала – зуммером, также блок обработки данных путем математических расчетов производится преобразование измеренных результатов в величину силы удара, приложенного к мешку, кроме того, микропроцессор блока обработки данных имеет функцию таймера, блок обработки данных передаёт информацию компьютеру при помощи блутуса (без проводная передачи данных).